光敏机使用说明书

一、简介光敏印章作为目前国际上最新型的一种印章，以其制作简单快捷，印章清晰，使用寿命长，适用性强，在我国得以迅速推广，成为我国印章行业升级换代产品。随着公安部标准GA241.9--2000的颁布实施，光敏印章机已被认定为符合标准的首选印章。作为专门从事开发、生产印章制作设备的专业型高薪技术企业，为满足市场需求，我公司研制出新一代光敏印章机，并为用户提供光敏油、光敏印章垫等系列产品及相关技术支持。欢迎广大新老客户选购本公司光敏印章机系列产品。

二、性能该产品具有制作方便快捷（客户可即定即做、立等可取），连续十万次盖印、印面不收缩、不变形，印迹清晰不扩散，印油持久不褪色，连续注油、连续使用。可制作0.1毫米防伪条纹。

三、科泰KT-900光敏印章机参数技术

1）本机为双管光敏机，制作一次曝光即可制成成品。

2）外型尺寸：40×31×10.5cm

3）重量：10kg

4）外包装：纸箱

5）工作电源：220V 50Hz

四、操作方法

1）用激光打印机将制作好的样稿打印在硫酸纸或胶片上。 2

）按样稿规格覆盖上透明曝光膜，其大小以完全覆盖样稿为准。

3）打印样稿、曝光膜、光敏印章垫三者之间的顺序及朝向为：打印样稿在最底层，紧贴光敏机玻璃板，打印面朝上，中间层为曝光膜，第三层为印章垫。三者依次平稳紧密接触，中间严禁有间隙式褶皱。将光敏机避光板盖上，并拉动手柄将其压紧。

4）接通电源，并打开电源开关，光敏机开始充电。

5）光敏印章垫种类繁多，不同印章垫需要不同的曝光能量。为了对所有光敏印章垫都能精确曝光，本机采用可根据电压表显示自由随机曝光的曝光方式。曝光电压范围从160V至320V之间，均可曝光。（初次使用时，建议用户先用边角料测试出适合该章垫的最佳曝光电压值。如对于某些国产光敏垫的曝光电压值：硫酸纸打印稿240V，胶片打印稿220V）。待光敏机充电指示达到该章垫所需曝光电压时，关闭电源，按下触发按钮，完成曝光。

6）松开压紧手柄，掀开避光板，将曝光完的光敏垫取出，揭掉胶片。

7）将曝光好的印垫放入相应的章壳内，按印章规格注入标量印油，印油被分布均匀偶，即可交付客户使用。

五、注意事项为了您能更好的使用本仪器，请认真阅读以下注意事项：

1）本仪器内含有高压，请勿随意开启机壳，如有故障，请及时与本公司联系。

2）为延长使用寿命，请保持工作环境清洁。

3）本机内含有玻璃制光敏灯管，使用及搬运过程中请轻拿轻放。

4）本机电源开关打开后，光敏机即开始充电准备工作，为延长使用寿命，请养成使用前开机，曝光后及时关闭电源的习惯，不要长时间待机。

5）工作环境过热或工作量过大时，请注意间歇使用，注意散热。

6）应随时保持光敏机玻璃板的洁净，如有污染请及时清洁，否则会影响印章质量。如无法清洁，请及时更换。

7）曝光时，机壳后散热孔会有少许光线射出，请勿用眼直视。